# Resumo Estrutural - Edifício 036_Proj Ampliação Colégio Linha Bento Gonçalves

## Dados do Edifício

### Dados gerais

Título do edifício ..... COLÉGIO LINHA BENTO GONÇALVES
Cliente ................ MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Norma em uso ........... NBR-6118-2014

## Consumo

### Consumo de concreto e fôrmas

| Pavimento | Concreto (m3) |  |  |  |  | Fôrmas (m2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pilares | Vigas |  | Fundações |  | Pilares | Vigas |  | Fundações |  |
| Pavimento Cobertura | 1.7 | 2.6 |  | 0.0 |  | 34.8 | 46.0 |  | 0.0 |  |
| Pavimento Térreo | 0.8 | 2.6 |  | 0.0 |  | 15.8 | 46.0 |  | 0.0 |  |
| Fundacao | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  |
| Sapatas/Blocos | 0.0 | 0.0 |  | 3.2 |  | 0.0 | 0.0 |  | 13.0 |  |
| TOTAL | 2.4 | 5.2 |  | 3.2 |  | 50.7 | 92.0 |  | 13.0 |  |

### Consumo de aço

| Pasta | Aço (kg) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pilares | Vigas | Lajes | Fundações | Outros |
| FUNDAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.9 | 0.0 |
| Pavimento Cobertura | 160.1 | 247.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pavimento Térreo | 108.8 | 273.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 269.0 | 520.8 | 0.0 | 165.9 | 0.0 |

##### O consumo de aço nas escadas está incluso na coluna Outros.

### Resumo do consumo e taxas

| Pavimento/Pasta | Concreto |  | Fôrmas |  | Aço |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consumo (m3) | Taxa (m3/m2) | Consumo (m2) | Taxa (m2/m2) | Consumo (kg) | Taxa (kg/m2) | Taxa (kg/m3) |
| FUNDAC | 3.2 | 0.36 | 13.0 | 1.5 | 165.9 | 19.0 | 52.6 |
| Pavimento Cobertura | 4.3 | 0.46 | 80.8 | 8.8 | 407.4 | 44.3 | 95.4 |
| Pavimento Térreo | 3.4 | 0.37 | 61.8 | 6.7 | 382.3 | 41.6 | 113.6 |
| Fundacao | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |
| TOTAL | 10.8 | 0.40 | 155.7 | 5.7 | 955.7 | 35.2 | 88.6 |

##### Os valores /m2 são divididos pela área do pavimento e o /m3 pelo volume de concreto.

### Consumo de aço por bitola (kg)

| Pasta | Bitola (mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 |
| FUNDAC |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.1 | 68.8 |
| Pavimento Cobertura |  | 38.2 | 46.8 | 0.0 | 47.4 | 113.3 | 161.7 |
| Pavimento Térreo |  | 38.2 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 159.4 | 161.2 |
| TOTAL |  | 76.4 | 70.3 | 0.0 | 47.4 | 369.9 | 391.7 |