Órgão: Município de Cordilheira Alta SC

Setor: Secretaria de Infraestrutura

Responsável: Gilberto Figueiró Pedroso

E-mail: obras@pmcordi.sc.gov.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO

- A contratação deste objeto deve-se a este trecho da Avenida Beatriz Maggioni Belleboni estar bastante danificado, principalmente nas laterais, com inúmeros desníveis e buracos, que dificultam o tráfego de veículos, podendo provocar acidentes e danos aos veículos que transitam no local.

- Esta rodovia é uma importante ligação do centro do município à diversas comunidades, tais como, Linha Bento Gonçalves, Linha Campina do Gregório, Linha Ipiranga, Linha Carola Maia, Linha General Osório e ao Distrito de Fernando Machado.

II – LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS

Para o serviço de reperfilagem do asfalto neste trecho da Avenida Beatriz Maggioni Belleboni, encontrou-se duas alternativas:

Solução 1 – Contratação de serviço terceirizado de mão de obra e materiais para a reperfilagem. Orçamento feito com empresa terceirizada (Embrapav, consulta por e-mail em 27/05/2024), prevê que o CBUQ custará em torno de R$ 650,00 (seiscentos e cinquênta) reais à tonelada;

Solução 2 – Contratação de serviço de mão de obra terceirizada e aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ [asfalto]) da Usina de Asfalto do Consórcio Cidema, a qual o Município de Cordilheira Alta é Consórciado. O consórcio Cidema, através da parceria com os municípios que aderem ao programa Proasfalto, disponibiliza o CBUQ ao valor de R$ 377,59 (trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos);

Solução 3 - aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ [asfalto]) da Usina de Asfalto do Consórcio Cidema, a qual o Município de Cordilheira Alta é Consórciado e o próprio município efetuar a reperfilagem: este caso não é possível, pois o município não possui equipamentos, profissionais e conhecimento adequado para a realização deste trabalho.

Análise comparativa:

Considerando que a Solução 3 se mostra inviável e que a Solução 2 apresenta o material a um preço mais vantajoso que a Solução 1, considera-se então, a Solução 2 como a mais vantajosa para este objeto.

III – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO, COM INFORMAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO

A solução mais vantajosa, considerando os dados de custos analisados é a Solução 2: contratar mão de obra terceirizada, por meio de licitação e adquirir o CBUQ da Usina de Asfalto do Consórcio Cidema.

A obra consiste na aplicação de uma camada de asfalto sobre o asfalto já existente, consertando buracos e desníveis, tornado a via em excelentes condições de trafego.

Faz parte da reperfilagem asfáltica da via, a limpeza do pavimento, eliminando a vegetação rasteira e limpando a terra existente sobre a via; a varredura no trecho dos locais que possuem depressão no pavimento; a realização sa pintura de ligação com emulsão RR-2C, na região da depressão; colocar massa asfáltica e compactar, nivelando o pavimento.

Também será necessário aplicar pintura de emulsão RR-2C sobre todo o trecho; aplicar camada de rolamento com vibroacabadora, compactando a mesma; e ao final, efetuar a sinalização viária horizontal e vertical.

Maiores descritivos a cerca da obra e suas características de execução, estarão descritos no projeto a ser realizado pelo setor de Engenharia.

IV – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, COM INFORMAÇÃO DE COMO FORAM OBTIDAS

- A pavimentação será de um trecho de 1.700 (mil e setecentos metros de comprimento) por 6 (seis) metros de largura, totalizando 10.200 m2 (dez mil e duzentos) metros quadrados.

As informações e dados do projeto foram obtidos pelo Setor de Engenharia do Município de Cordilheira Alta e elaborados por esse setor.

V – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O município ainda não possui plano anual de contratações.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de valor para a contratação do serviço de reperfilagem para este objeto é de R$ 192.747,78 (cento e noventa e dois reais, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), conforme tabela SINAPI, segundo projeto desenvolvido pelo setor de Engenharia.

VII – REQUISITOS TÉCNICOS A SEREM ATENDIDOS PELO CONTRATADO

Antes da execução da pavimentação, a Contratada deverá efetuar:

- Limpeza do pavimento, eliminando a vegetação rasteira e limpando a terra existente sobre a via;

- Fazer uma varredura no trecho dos locais que possuem depressão no pavimento, realizar a pintura de ligação com emulsão RR-2C, na região da depressão, colocar massa asfáltica e compactar, nivelando o pavimento;

- Aplicar pintura de emulsão RR-2C sobre todo o trecho;

- Aplicar camada de rolamento com vibroacabadora, compactando a mesma;

Após a execução da pavimentação, a Contratada deverá:

- Efetuar a sinalização viária horizontal e vertical.

A contratada deverá apresentar atestado de capacidade técnico de que já tenha executado objeto similar em pelo menos 50% (cinquenta por cento) do quantitativo deste objeto em uma ou mais obras.

VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Parcelamento da contratação:

- devido à vantajosidade de custos, serão duas contratação para a execução desta obra: uma do serviço de execução da obra (envolvendo máquinas e mão de obra), e outo do material (CBUQ) a ser utilizado.

Parcelamento da execução:

- não haverá parcelamento da execução. Toda a obra será feita em uma única etapa.

IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Melhorar a condição de trafegabilidade a todos os tipos de veículos (leves e pesados) que transitam na Avenida Beatriz Maggioni Belleboni, aumentando o nível de segurança no trânsito, diminuindo os riscos de manutenção dos veículos, que podem ser ocasionados pelas más condições da malha viária.

X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Constatação da existência de dotação orçamentária suficiente para a execução de todo este objeto, realizando o empenho com a devida reserva total de valor que será necessário.

Verificar a disponibilidade de fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente junto ao Consórcio Cidema.

Nomear fiscais de contrato e gestor de contrato para fiscalizar a execução do Objeto.

Fiscais de Contrato: Fernando Lothario Becker, matrícula 13767/1 e Eder Carlos Retore, matrícula 6084/7.

Gestora de Contrato: Angelita Gabriel, matrícula 13732/2.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes a este objeto.

XII – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Considerando que a pavimentação será realizada em via já existente, não haverá a necessidade de derrubada de árvores.

Também não haverá alteração de córregos ou outros cursos de água no local da execução deste objeto, nem nenhum outro impacto ambiental.

XIII – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Pelo exposto neste Estudo Técnico Preliminar, verifica-se a viabilidade na contratação e execução deste objeto.

XIV – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE ETP

Gilberto Figueiró Pedroso – Secretário de Infraestrutura.

Cordilheira Alta/SC, 29 de junho de 2024.

___________________________________________________

Gilberto Figueiró Pedroso

Secretário de Infraestrutura