Órgão: Município de Cordilheira Alta SC

Setor: Secretaria de Infraestrutura

Responsável: Rudimar Marafon

E-mail: administracao@pmcordi.sc.gov.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO

- Considerando que está sendo efetuada a revitalização da avenida e principais vias do centro da cidade de Cordilheira Alta, também se faz necessária a revitalização dos passeios e canteiros de grama, que compõe a lateral destas vias públicas.

- Tendo sido executado a revitalização das vias centrais a revitalização dos passeios, estes melhoram a qualidade de deslocamento das pessoas, sendo de suma importância para acessibilidade dos portadores de necessidades especiais, bem como a revitalização de canteiros de grama tornará mais agradáveis os espaços de convivência, sendo que a grama atua como um filtro natural, removendo poeira e partículas do ar, contribuindo para um ambiente mais saudável. A revitalização que será executada melhorará a qualidade de vida dos moradores do município.

Na lateral da avenida principal, está localizada a Praça Afonso Berté, recentemente revitalizada, a qual, em um ponto dela será instalado uma biblioteca container pública. Esta biblioteca container necessita de uma base estrutural de apoio para ser acomodada, por isso, neste objeto, está contemplado também esta base.

II – LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS

Solução 1 – adquirir materiais e o próprio município executar o serviço: embora o município tenha serviço de engenharia, não tem profissionais de campo para a execução de obras de engenharia mesmo que simples.

Solução 2 – terceirizar a execução do serviço completo (incluindo mão de obra e material): considerando a atual estrutura de servidores do município, esta é a melhor alternativa no momento.

III – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO, COM INFORMAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO

- Serviços iniciais e administração de obra: deverá contemplar um engenheiro civil e um encarregado geral da obra;

- Sinalização viária e de obras: incluindo cones de sinalização e placas de sinalização viária e da execução da obra;

- Pavimentação dos passeios em concreto liso: realizar reaterro manual do terreno e a devida compactação; piso liso em concreto armado, mínimo 6cm com fileira de bloco tátil direcional de 20cmx20cm na parte central;

- Pintura dos meios-fios em tinta látex, acrílica, 2 demãos (branco e amarelo, conforme normas de trânsito);

- Realizar canteiros de grama: preparar a superfície (terra) e plantio de grama sempre verde (São Carlos), em placas;

- Realizar fundações e estrutura de concreto armado: escavação manual dos locais, reaterro, lastro de brita 1 com espessura mínima de 3cm, execução de estrutura em concreto armado (sapatas, pilares e vigas baldrame);

- Instalações elétricas: contendo cabos flexíveis 4,0mm2, eletroduto flexível corrugado, PEAD, para rede enterrada de energia elétrica.

Toda a descrição da necessidade, deste objeto, com maior teor de detalhes, constará em anexo, no Memorial descritivo a ser elaborado pelo setor de Engenharia.

IV – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, COM INFORMAÇÃO DE COMO FORAM OBTIDAS

A estimativa de quantidades de material e mão de obra será descrita na “Planilha de orçamento para obras e serviços de engenharia”, a ser desenvolvido pelo setor de engenharia, a ser anexada a este processo, que contemplará os quantitativos de cada um dos itens que compõe o objeto.

V – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Município ainda não possui instituído o Plano de Contratações Anual.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor deste objeto é em aproximadamente R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

VII – REQUISITOS TÉCNICOS A SEREM ATENDIDOS PELO CONTRATADO

Será exigido atestado de capacidade técnica da empresa participante que contenha no mínimo:

| SERVIÇOS | DIMENSÃO TOTAL | QUANTIDADE MÍNIMA |
| --- | --- | --- |
| Concreto armado | 4m³ | 50% |
| Passeio em paver | 12,90m2 | 50% |
| Passeio em concreto liso | 722,60 m2 | 50% |

A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo setor de engenharia da Contratante. O objeto em questão é uma obra, e trata-se de serviço comum de engenharia.

O fiscal de contrato, será o engenheiro civil Fernando Lothario Becker, matricula 13767 e o servidor, chefe de gabinete, Eder Carlos Retore, matrícula 6086/7. A gestão do contrato caberá a servidora Angelita Gabriel, matrícula 13732.

A dotação a ser utilizada é 1.018 – 4.4.90 – 68 – Pavimentação de vias.

Esta licitação não contempla a exclusividade para ME /EPP para o lote 01 porque o valor total ultrapassa R$ 80.000,00 não sendo também vantajoso para administração restringir participação.

VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Não haverá o parcelamento na contratação, de modo que o não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle pela Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade da construção e garantia dos resultados.

Ressalta se que em obras com serviços e materiais inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. Pelas razões expostas, a contratação não será parcelada, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Revitalização dos passeios e canteiros: reformar as laterais das vias centrais do município, de forma a completar a obra que já está sendo realizada nas vias centrais;

Base estrutural para a biblioteca container: dar suporte a biblioteca que será instalada na Praça Afonso Berté.

X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Providenciar e bloquear orçamento suficiente para a execução do objeto desta licitação.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Os itens REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS E CANTEIROS e a BASE ESTRUTURAL DE APOIO PARA A BIBLIOTECA CONTAINER deste objeto não tem dependência de outras contratações para ser executado.

XII – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Não há impactos ambientais para a execução deste objeto, uma vez que apenas será reformado o que já é existente e a base da biblioteca não causará danos ambientais.

XIII – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Diante dos elementos apresentados no decorrer deste ETP, conclui-se que a melhor solução é a licitação para contratação de serviço terceirizado para a execução total do objeto desta licitação.

XIV – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE ETP

Rudimar Marafon – Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento

Cordilheira Alta/SC, 23 de agosto de 2024

___________________________________________________

Rudimar Marafon

Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento

___________________________________________________

Fernando Lothario Becker

Diretor de Engenharia